关于《烟台黄金冶炼有限责任公司地块土壤及地下水

风险管控效果评估报告》的公示

烟台黄金冶炼有限责任公司地块土壤及地下水风险管控项目地块（以下简称“项目地块”）位于山东省烟台市福山区上海大街与福州路交叉路口西侧，东侧为古现建筑有限公司，西侧为烟台金河保险粉有限公司，南部为上海大街，北靠黄金河，西约100米为金河小区，地块面积约36186 m2 (54.28亩)。

1997年4月，烟台市黄金治炼厂（以下简称“烟台黄金”）搬迁至此位置，主要经营金精矿加工，硫精矿、铅锌精矿、铜精矿产品、黄金、白银销售，货物或技术进出口；2019年3月21日，国土分局计划收储烟台黄金国有土地使用权。地块未来规划为绿地公园（二类用地）。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》等相关文件规定，需对原工业用地关停的土地要进行环境调查和风险评估。

2020年4月，中科华鲁土壤修复工程有限公司、山东盈霖环境科技有限公司（以下简称华鲁/盈霖公司）编制了《烟台市黄金冶炼有限责任公司老厂区地块调查报告》，并通过专家评审。调查报告中共布设土壤点位73个，地下水监测井6口，共送检土壤样品459个，地下水样品6个（不包含平行样），土壤检测指标中pH、汞、砷、铅、邻苯二甲酸二（2-乙基己基)酯、苯并a芘及石油烃超过GB 36600-2018二类用地筛选值，地下水监测指标中部分重金属、常规指标及1,1-二氯乙烯超GB/T 14848-2017中IV类水标准。

2021年3月，华鲁/盈霖公司编制了《烟台市黄金治炼有限责任公司地块土壤及地下水风险评估报告》，并通过专家评审。风险评估结果表明地土壤中铅、汞、砷、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、苯并[a]芘、石油烃(C10-C40)超过人体可接受风险，需对地块进行风险管控，管控土方量为 87830.42 m3。10月，华鲁/盈霖公司编制了《烟台黄金冶炼有限责任公司地块土壤及地下水风险管控技术方案》，采用垂直+水平阻隔对项目地块进行风险管控。

2022年10至2023年1月，中科华鲁土壤修复工程有限公司完成了项目地块的风险管控施工，风险管控面积36186 m2，其中水平阻隔面积36186 m2，垂直阻隔长度945.6m。

2022年9月，中国科学院生态环境研究中心（以下简称“我单位”） 受烟台市黄金治炼有限责任公司委托，承担“烟台黄金冶炼有限责任公司地块土壤及地下水风险管控效果评估”工作。接受委托后，我单位按照《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》（HJ25.5-2019）等规定的工作原则、内容和程序，结合技术方案，编制了《烟台黄金冶炼有限责任公司地块土壤及地下水风险管控效果评估报告》，结论如下：

（1）风险管控工程量达标：2022.8.10-2022.12.20，施工单位完成了烟台市黄金冶炼有限责任公司地块土壤和地下水风险管控工程，实际水平阻隔面积36186 m2，垂直阻隔长度945.6m，达到技术方案设计工程量；

（2）干净覆土质量达标：我单位对项目地块的干净覆土采集57份样品（含平行样6份），所有检测指标的浓度均满足修复目标值，土壤质量满足技术方案修复目标要求；

（3）风险管控效果达标：施工单位已按照本项目风险管控和修复方案中的规定，完成了土壤和地下水风险管控工程并达到相关标准；风险管控周边地下水在1个自然监测年内贯穿项目地块丰水期、平水期、枯水期，特征污染物监测指标浓度持续下降，地块内特征污染物未发现渗漏迹象，水平阻隔和垂直阻隔工程质量和性能达标；

（4）工程监理和环境监理落实到位：项目设计、施工均按照技术方案落实，临建设施的建设符合设计、规范要求，干净土壤质量达到标准要求，风险管控工程满足方案要求，工程质量合格，施工期间未出现安全事故，未出现舆论事件；环境监理依据相关法律法规和技术导则要求开展监理工作，施工单位在施工过程中二次污染防治措施落实情况良好，二次污染防治设施运行基本正常，项目的环境指标达到技术方案的要求，大气排放、废水处理、固废、风险管控施工等未对地块产生二次污染，无环保投诉；

（5）潜在二次污染区域土壤环境质量达标：2023年8月，我单位采集了潜在二次污染区域的表层土壤样品7份（含平行样1份），检测结果显示施工完成后土壤运输路线、材料区、办公区等潜在二次污染区域的土壤环境质量达标。

综上，“烟台市黄金冶炼有限责任公司地块土壤和地下水风险管控工程”项目按照风险评估报告和技术方案规定的范围和工程量，已完成了土壤和地下水风险管控工程并达到相关标准，土壤中污染物已经不具有到达人体的途径，项目地块红线范围内的环境质量已经满足下一阶段再开发利用的要求，已具备移出污染地块名录的条件。

公示期：2023年12月18日至2023年12月24日

项目组联系人：刘工

科技开发处联系人：张工    联系电话：62923538

烟台黄金冶炼有限责任公司地块土壤及地下水风险管控项目组