附件：

采购内容及要求

一、总  则

1、响应要求

1.1  响应人在准备响应书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  响应人提供的货物须是一年内生产的成熟的、全新的、未经使用的产品，其技术规格应符合比选文件的要求。如与比选文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如响应人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其响应保证金或/并拒绝其响应。

1.3  响应人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评选标准

2.1  除比选文件中指定的附件和专用工具外，响应人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。响应人在响应书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入响应价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，响应书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。响应人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入响应价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入响应价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向响应人索取任何与评标有关的资料，响应人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的响应人，买方有权拒绝其响应。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz（1％）、气温摄氏+5℃～＋40℃和相对湿度15～80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，响应人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）响应人应在响应书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的响应文件中所列的指标为准（该指标应不低于比选文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

仪器名称和数量：效应转化产物识别系统零部件 一套

- 工作条件：

1.1	电源：220 V，50 Hz，16 A

1.2	温度：操作环境20℃-35℃

1.3	湿度：操作状态25-50%，非操作状态20%-80%

- 设备用途：

共计61个零部件用以研制和搭建效应转化产物识别系统。其中单轴地轨、电机、密封升降器、电爪、直线步进丝杠、提升步进丝杠、X轴移动架、X轴导轨、双Y轴移动架、孔板搬运轴和步进驱动器用以搭建全自动样品移动和操作模块；高精度移液枪、喷淋头、洗针排废槽、三通阀、流体阻尼分流阀、切换阀、真空阀、溶剂阀、视觉判定摄像头、半导体制冷仪、水循环导热仪、8排自动移液枪、冷却收集器、氮吹针、分取针和八通切换阀、注射泵、真空排气仪、自动开关盖器、液体转移器和输送泵用以研制样品浓缩、定容和组分储存模块；恒温恒湿箱、光照箱、夹紧加热器、臭氧发生器和水浴超声波管架用以搭建多功能转化模块；自动洗板机和酶标仪用以搭建毒性测试模块；48工位管架、机器外壳箱、电动开关窗器和定制平台支撑架用以搭建系统主体。

- 技术规格：

投标人提供的货物（包括定制产品）需是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。

3.1 单轴地轨

*3.1.1行程：2300 mm

3.1.2减速比：10：1

3.1.3重复精度：±0.04 mm

3.1.4驱动功率：750 W

#3.1.5定额推力：961 N

*3.1.6齿轮导程：12 mm

3.2 电机

3.2.1功率：750 W

3.2.2额定电压：48 V

*3.2.3额定转速：3000 RPM

*3.2.4额定扭矩：2.39 Nm

3.3 密闭升降器

*3.3.1升降行程：100 mm

*3.3.2密封通道：6通道（上下密封）

3.3.3加热功率：1200 W

3.3.4密封材质：FKM

*3.3.5密封管架：直径28 mm

#3.3.6升降动力：蜗轮蜗杆

3.4电爪

*3.4.1抓持力（单侧）：15-50 N

*3.4.2总行程：26 mm

#3.4.3最大推荐负载：1 Kg

3.4.4工作电压：24V DC ±10%

3.4.5通讯协议：RS485

3.5 高精度移液枪

3.5.1电源：DC 24V，峰值电流600mA

3.5.2接口规格：12pin-FFC

3.5.3通讯协议：RS-485

*3.5.4行程：100 mm

*3.5.5兼容Tip规格：10、50、200、1000 ul

#3.5.6移液精度：50 ul-5 ul CV≤2%

200 ul-10 ul CV≤2%

1000 ul-100 ul CV≤0.75%

3.6 喷淋头

*3.6.1规格：Φ12×160 mm

*3.6.2喷淋孔直径：0.6 mm

3.6.3加热功率：200 W

#3.6.4加热温度范围：25°-80°

3.7 自动开关盖器

*3.7.1 长宽高：300×135×330 mm；

3.7.2 工位数量：单工位；

*3.7.3 夹持方式：气动夹持；

#3.7.4 旋转方式：无极旋转。

3.8洗针排废槽

*3.8.1长宽高：90×40×39 mm

*3.8.2配管：3.2 mm（外经）

3.8.3动力方式：蠕动泵

3.9 自动洗板机

*3.9.1清洗头：  8头、12头

3.9.2清洗排数：1～12排可调

#3.9.3清洗次数：1～99次可调

3.9.4浸泡时间：0～24小时可调，步距1（分、秒）

3.9.5振板时间：0～24小时可调, 步距1（分、秒）

3.9.6清洗液残余量：不大于1μL/孔

3.9.7管路冲洗：1～600秒可调，步距1（分、秒）

3.9.8洗板机具有两点吸液功能，吸液时间0.1～9.9秒可调，步距0.1秒

3.9.9洗板机具有底部冲洗功能，冲洗时间0.1～9.9秒可调，步距0.1秒

3.9.10洗板机具有液量调节功能，范围10μL～ 400μL

3.10 自动酶标仪

*3.10.1 6 V 10 W卤素灯，波长范围为340-850，读数范围在0-4.0 OD；

3.10.2 滤光片可标配405，450，492三片滤光片，波长示值误差为±1 nm；

#3.10.3 最多可装载八片滤光片；

3.10.4 9通道垂直光路设计，具备酶标孔中心自动定位功能；

*3.10.5 吸光度：0.000-4.000 Abs；

*3.10.6 分辨率：0.001 Abs；

3.10.7 线性度：（0，2.0）≤±1%，[2.0，4.0）≤±2%；

3.10.8 灵敏度：0.01 L/mg；

3.10.9 通道差异：≤0.01 A；

3.10.10峰值透射比：≥55%；

3.10.11重复性：[0，3.0）≤0.3%, [3，4.0）≤1%;

3.10.12稳定性：[0，3.0）≤0.3%，[3.0，4.0）≤1%;

3.10.13具备RS232接口，可与外部系统进行对接

3.11 三通阀

3.11.1类型：二位三通

3.11.2工作电压：5-24 V

*3.11.3阀体材质：Peek

3.11.4接口尺寸：1/4-28UNF

*3.11.5通径：1.5 mm

3.12 流体阻尼分流阀

*3.12.1 用于HPLC和LC-MS的固定式分流器，通过调节分流管路长度进行分流比例，分流比受粘度和压力的影响；

*3.12.2 分流比：固定比例100：1；

3.12.3 工作压力限度：10,000 psi（68,948 kPa）；

3.12.4 死体积：对分析物频宽的影响可以忽略不计；

*3.12.5 总流量：0.1-5.0 mL/min。

3.13 切换阀

*3.13.1 可快速地进行气路、液路以及截止位的快速切换，每个阀可控制一路；

3.13.2 可进行单通道对三通道选择，可同时控制两路；

*3.13.3 阀芯孔径：0.8 mm；

3.13.4 阀体耐压：0-25 Mpa；

3.13.5 阀体工作温度：室温-70 ℃。

3.14 真空阀

*3.14.1可进行手动泄压，手动降压，程序降压，变频降压等操作

3.14.2可以设置12个压力梯度

*3.14.3量程：1000 - 8 mbar (hPa)

*3.14.4控制范围：1000 - 8 mbar (hPa)

3.14.5测量原理：电容式，压力测量与气体类型无关， 氧化铝-陶瓷传感器

#3.14.6测量准确度：±2 mbar

3.14.7环境温度范围：+10°C 至 +40°C

3.14.8显示：上位机统一控制

3.15 臭氧发生器

3.15.1Analytik Jena97-0067-02臭氧发生器产生连续的臭氧，应用于现场和实验室臭氧提供。

3.15.2稳定的臭氧发生器利用氧在短波（185nm）UV下的光化学反应产生连续的臭氧；

*3.15.3流量为3.0 ppm @ 1.0 L/min.

3.16  48工位管架

3.16.1长宽高：440×300×250 mm

3.16.2工位区域：常温和冷藏

*3.16.3管架直径：20 mm

3.17 半导体制冷仪

3.17.1制冷方式：半导体制冷

3.17.2制冷功率：400 W

*3.17.3制冷范围：0-5℃

3.18 水循环导热仪

3.18.1工作电压：12V DC

*3.18.2水嘴直径：8 mm

*3.18.3最大流量：300 L/H

3.18.4水箱容量：101.5 mL

3.19 直线步进丝杠

*3.19.1 丝杆直径：15 mm；

*3.19.2 丝杆导程：10 mm；

*3.19.3 丝杆行程：300 mm；

#3.19.4 丝杆精度：±0.02；

3.19.5 动力方式：200 W伺服。

3.20 提升步进丝杠

*3.20.1 丝杆直径：12 mm；

*3.20.2 丝杆导程：4 mm；

*3.20.3 丝杆行程：20 mm；

3.20.4 丝杆精度：±0.02；

3.20.5 动力方式：42闭环步进。

3.21 X轴移动架

*3.21.1 行程：750 mm；

*3.21.2 导程：8 mm；

#3.21.3 重复精度：±0.05；

3.21.4 动力方式：400 W伺服。

3.22 X轴导轨

*3.22.1 行程：750 mm；

*3.22.2 导程：8 mm；

#3.22.3 重复精度：±0.05；

3.22.4 动力方式：被动型。

3.23 双Y轴移动架

*3.23.1 行程：900 mm；

*3.23.2 导程：5 mm；

#3.23.3 重复精度：±0.02；

3.23.4 动力方式：400 W伺服。

3.24 8排自动移液枪

*3.24.1移液范围：1-1000 ul

*3.24.2 Tip头规格：50 ul、200 ul、1000 ul

*3.24.3 Tip头间距：9 mm

3.24.4通道数量：8通道

#3.24.5移动行程：200 mm

3.25 孔板搬运轴

*3.25.1行程：200 mm

*3.25.2导程：4 mm

#3.25.3重复精度：±0.02 mm

3.25.4动力方式：42闭环步进

3.26 溶剂阀：

3.26.1 用于溶剂的选择或者是按照设定比例进行多溶剂的混合

*3.26.2 阀体的材质为peek，阀内隔膜的材质为ptfe，适用于各种溶剂的匹配；

*3.26.3 阀内径：1.4 mm，最大耐压为20 psi；

3.26.4 阀体为一个公共端以及四个分端，实现一路分四路或者是四路混合一路的功能；

3.26.5 死体积达到最小限度，流量分配阀无需连接管组。

3.27 视觉判定摄像头

3.27.1 工作电压：5-24 V；

*3.27.2 像素：30万；

3.27.3 通讯方式：以太网口标准 RJ-45。

3.28 冷却收集器

*3.28.1移动行程：350 mm

*3.28.2导程：10 mm

*3.28.3收集位：6位

*3.28.4收集接口：1/4-28UNF

*3.28.5收集针：Φ1.6×38

3.28.6角度：0-15度可调

3.29 分取针

*3.29.1直径：1.6 mm

*3.29.2长度：148 mm

*3.29.3材质：SUS 304

3.29.4接头尺寸：1/4-28UNF

3.30 机器外壳箱

3.30.1长宽高：500×450×493 mm

*3.30.2表面处理：烤漆

3.31 氮吹针

*3.31.1直径：3 mm

*3.31.2长度：100 mm

3.31.3材质：SUS 304

3.31.4接头尺寸：3 mm（气管）

3.32 夹紧加热器

3.32.1加热功率：400 W

*3.32.2加热范围：0-120℃

*3.32.3加热工位：12位

*3.32.4加热管架：直径18 mm

3.33 注射泵

*3.33.1吸排液精度：100%量程（无死体积）

*3.33.2总行程：60 mm

3.33.3注射器：10 mL

*3.33.4阀类型：3通阀

*3.33.5液路材质：PRRK+PTFE

*3.33.6接口方式：1/4-28UNF

3.33.7控制方式：CAN总线

3.33.8电源：24 V

3.34 八通切换阀

*3.34.1 通道数：8通道；

*3.34.2 流道孔径：1.5 mm；

*3.34.3 接口规格：1/4-28 UNF；

3.34.4 通讯方式：RS485；

3.34.5 电源：24 V/1.5 A。

3.35 步进电机驱动器

3.35.1 电源：24 V/4 A；

*3.35.2 保持转矩：1.4 Nm；

*3.35.3 控制方式：编码控制1000线。

3.36 真空排气仪

*3.36.1规格：Φ143×196 mm

3.36.2电源：230V 50/60 HZ

3.36.3功率：900 W

3.37电动开关窗器

*3.37.1开闭行程：150 mm

*3.37.2驱动方式：气动

3.37.3驱动压力：6 bar

*3.37.4仓位：2位

3.38 水浴超声波管架

3.38.1超声波：40HZ60 W

*3.38.2管位直径：18 mm

3.38.3水箱材质：SUS 304

3.39 液体转移器

*3.39.1转移体积：10 mL

*3.39.2切换通道：6通道

3.39.3转移针：1.6 mm

*3.39.4取样行程：150 mm

3.40输送泵

3.40.1流速范围：0.01-10 mL/min

*3.40.2压力范围：0-45 MPa

3.40.3控制方式：RS232/RS485

3.40.4电源：24V/3A

3.41恒温恒湿箱

*3.41.1容量：150 L

3.41.2内箱尺寸：400×500×730 mm

3.41.3外围尺寸：590×640×1200 mm

*3.41.4控温范围：0-60℃

*3.41.5控湿范围：45-90%

#3.41.6精度：1℃（5%-8%）

3.41.7功率：900 W

3.42光照箱

*3.42.1容量：150 L

3.42.2内箱尺寸：400×500×730 mm

3.42.3外围尺寸：590×640×1200 mm

*3.42.4控温范围：0-60℃

#3.42.5精度：1℃（5%-8%）

3.42.6功率：900 W

3.43 定制平台支撑架

3.43.1长宽高：A区4500×1600×2100 mm

B区2236×1600×2100 mm

*3.43.2外观：钣金封板+PC门窗

*3.43.3表面处理：烤漆

- 产品配置要求

| 名称 | 单位 | 数量 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单轴地轨 | 台 | 2 | 双Y轴移动架 | 台 | 1 |
| 电机 | 台 | 1 | 8排自动移液枪 | 台 | 1 |
| 密封升降器 | 台 | 1 | 孔板搬运轴 | 台 | 1 |
| 电爪 | 台 | 1 | 溶剂阀 | 个 | 1 |
| 高精度移液枪 | 台 | 1 | 视觉判定摄像头 | 个 | 2 |
| 喷淋头 | 个 | 1 | 冷却收集器 | 台 | 1 |
| 自动开关盖器 | 个 | 1 | 分取针 | 个 | 1 |
| 洗针排废槽 | 个 | 1 | 机器外壳箱 | 台 | 1 |
| 自动洗板机 | 台 | 1 | 氮吹针 | 个 | 13 |
| 自动酶标仪 | 台 | 1 | 夹紧加热器 | 台 | 1 |
| 三通阀 | 个 | 1 | 注射泵 | 台 | 1 |
| 流体阻尼分流阀 | 个 | 1 | 八通切换阀 | 个 | 1 |
| 切换阀 | 个 | 1 | 步进电机驱动器 | 台 | 1 |
| 真空阀 | 个 | 1 | 真空排气仪 | 台 | 1 |
| 臭氧发生器 | 台 | 1 | 电动开关窗器 | 台 | 1 |
| 48工位管架 | 个 | 2 | 水浴超声波管架 | 台 | 1 |
| 半导体制冷仪 | 台 | 2 | 液体转移器 | 台 | 1 |
| 水循环导热仪 | 台 | 2 | 输送泵 | 台 | 2 |
| 直线步进丝杠 | 台 | 1 | 恒温恒湿箱 | 台 | 1 |
| 提升步进丝杠 | 台 | 1 | 光照箱 | 台 | 1 |
| X轴移动架 | 台 | 1 | 定制平台支撑架 | 台 | 1 |
| X轴导轨 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计数量: |  |  |  | 61 |  |

5.  技术文件：

5.1 请参考总则第1.2条。

5.2 请参考总则第2.3条。

6.技术服务：

6.1安装调试的要求

6.1.1仪器设备运抵安装现场后，在七个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。买方发现所提供的仪器品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权要求卖方负责更换。卖方应承担相应责任并负责赔偿全部损失，并承担由此给买方带来延期使用等方面造成的损失。

6.1.2验收由采购人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人在验收报告上签名。

6.2技术培训

6.2.1现场培训：在安装仪器时由专业工程师进行免费安装调试和现场培训。讲解仪器内部构造、仪器维护保养以及简单的故障排除方法，直至用户技术人员熟练使用仪器以及会应用仪器完成整个分析检测工作。

6.2.2现场回访培训。根据用户使用情况及需求，供应商不定期安排专业应用工程师免费对用户的使用情况进行提高培训，帮助客户解决遇到的问题和项目开发，并进行技术提高和方法开发等高级培训。

6.2.3厂家培训中心培训：提供2个名额的学习班系统培训，包括仪器原理、操作、维护等。

6.3保修期

提供两年的免费保修服务。制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务，包括备有零件及易耗品。

6.4售后服务

供应商在中国境内有固定的办事处、维修部及零配件保存仓库。质保期内如设备出现故障，供方应在接到需方通知后的2小时内响应，24小时内确定故障原因和维修方法。如需要到现场维修，供方维修工程师应在48小时内（遇见不可抗拒的因素除外）到达现场，免费更换受损元件和提供免费服务，快速排除故障。

质保期后，供方承诺将为需方提供长期维修服务，对于需方的任何投诉和要求，供方将在4小时内做出相应答复；当仪器出现故障时，供方工程师在接到需方故障通知后24小时内提出处理意见；供方在接到需方维修通知后72小时到达现场修复，维修费用由双方协商解决。

7. 订货数量：1套

8. 目的港：北京机场；交货地点：中国科学院生态环境研究中心用户指定地点

9. 交货日期：合同生效后1个月

10. 报价要求：

比选报价应包含货物单价、用备品备件价、易损件价、专用工具价、设备运至采购人指定地点运费、运输装卸费、安装调试费、保险费用、外贸代理费、仓储费、资料、培训、仪器设备迁移、拆装调试、仪器设备检查、各种税费以及一切技术和售后服务费等费用，如涉及软件许可使用或技术服务和人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费等。响应人比选报价明细表中未列明的、漏报的视为已包含在比选报价总价中，由响应人承担，采购人将不再支付其他任何费用。比选报价为人民币CIP用户使用现场。

11. 付款方式：

如成交产品为国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

如成交产品为进口产品，且成交人为境外公司，成交人即为外贸合同卖方；如成交人为国内公司，外贸合同卖方应为产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司。付款方式为采用电汇或即期不可撤销信用证方式支付：电汇（T/T）：80%合同金额货到用户指定地点支付，20%合同金额凭用户签字并盖章的验收报告支付。信用证方式（L/C）：80%合同金额凭发货单据支付，20%合同金额凭用户签字并盖章的验收报告支付。

12. 验收要求：

*12.1设备的配置、功能和技术指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。

#12.2 技术指标现场验收方案科学性、合理性和可行性。