附件：

采购内容及要求

一、总则

1、响应要求

1.1响应人在准备响应书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2响应人提供的货物须是一年内生产的成熟的、全新的、未经使用的产品，其技术规格应符合比选文件的要求。如与比选文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如响应人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其响应保证金或/并拒绝其响应。

1.3响应人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评选标准

2.1除比选文件中指定的附件和专用工具外，响应人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。响应人在响应书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入响应价中。

2.2对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，响应书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。响应人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入响应价中。

2.4关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入响应价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6在评标过程中，买方有权向响应人索取任何与评标有关的资料，响应人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的响应人，买方有权拒绝其响应。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2适于在电源220V（10％）/50Hz（1％）、气温摄氏+5℃～＋40℃和相对湿度15～80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4如产品达不到上述要求，响应人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）响应人应在响应书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收，如卖方届时不派人来，则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，买方有权要求卖方负责更换。

4.2验收标准以中标人提供的响应文件中所列的指标为准（该指标应不低于比选文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

仪器名称和数量：城市草地能量平衡监测系统一套

1.工作条件：

1.1工作电压：12V±10％

1.2操作温度：-20℃～+50℃

1.3湿度：相对湿度0～100%

2.设备用途：

3.技术规格：

城市草地能量平衡监测系统用于准确监测城市公园草地与大气的能量交换情况。监测草地的能量平衡规律，研究草地生态系统服务功能及价值评估，促进城市草地的合理规划和生态功能发挥。

3.1数据采集器（核心部件）：

3.1.1*内置FPU，运行频率：≥100MHz；

3.1.2#模拟输入通道数量：≥16个

3.1.3*模数转换精度（ADC）：24位；

3.1.4#数据存储：带SD存储卡槽，可扩展内存不少于16GB；

3.1.5*A/D转换：≥24bit

3.1.6*支持协议：PakBus，FTP，HTTP，XML，POP3，SMTP，Telnet，NTP，SDI-12

3.2空气温湿度传感器：

3.2.1温度传感器类型：Pt100RTD1/3classBIEC751

3.2.2湿度传感器类型：HUMICAP®180R

3.2.3输出信号：电压（0～1V，0～5V，0～10V）

3.3二维超声风速风向传感器：

3.3.1风速分辨率：≤0.01m/s

3.3.2启动风速：≤0.01m/s

3.3.3风向分辨率：1°

3.4四分量辐射传感器（核心部件）：

3.4.1*上部地面辐射表硅制圆顶，避免积水且保证视角≥180°。下部地面辐射表的平面窗视角≥150°

3.4.2*输出：4个输出，分别是向上的短波、向下的短波以及向上的长波和向下的长波

3.4.3*独立信号输出接口数量≥4个；

3.4.4#配有热敏电阻用于测量表体整体温度，配有铂电阻测量辐射表表体温度；

3.4.5#配有遮阳板防止下部总辐射表在日出和日落时直接照射。

3.4.6传感器整体重量（不含线缆）：≤900g

3.5土壤热通量板：

3.5.1灵敏度：≤50μV/W/m2

3.5.2*感应面积不小于64×10-4m2

3.5.3线缆长度≥5m

3.6土壤温湿度传感器：

3.6.1*温度精度：±0.02℃

3.6.2水分精度：＜0.05%

3.6.3电导率范围：0-3S/m

3.6.4传感器探头数量：≥2个

3.6.5#传感器探头长度：≥120mm

3.7雨量筒：

3.7.1*测量原理：机械翻斗原理

3.7.2#每斗降雨量≥0.1mm

3.8大气压传感器：

3.8.1测量精度：≤±0.3mb

3.9棒状光合有效辐射传感器：

3.9.1*灵敏度：7μA/1000μmol·s-1·m-2

3.9.2*感应光线长度不小于1m

3.9.3*传感器：长度≥120cm，宽度≥2.5cm，高度≥2.5cm

3.9.4#线缆长度≥3m

4.产品配置要求：

4.1数据采集器，1个

4.2数据采集器扩展板，1个

4.3二维超声风速风向传感器，3个

4.4空气温湿度传感器，3个

4.5土壤温湿度传感器，3个

4.6雨量筒，3个

4.7四分量辐射传感器，3个

4.8棒状光合有效辐射传感器，3个

4.9大气压传感器，1个

4.10土壤热通量板，1个

4.11数据采集箱，1个

4.12安装配件，1套

5.技术文件：

5.1请参考总则第1.2条。

5.2请参考总则第2.3条。

6.技术服务：

6.1安装调试的要求

仪器设备运抵安装现场后，在10个工作日内，卖方工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。买方发现所提供的仪器品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权要求卖方负责更换。卖方应承担相应责任并负责赔偿全部损失，并承担由此给买方带来延期使用等方面造成的损失。

6.2技术培训

现场培训。卖方免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据买方的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。

6.3保修期

自验收合格之日起计算，投标人提供货物1年免费保修服务（保修期内免备件费和人工费）。质保期内正常使用中出现的任何故障，均可保证负责无偿调试及维修，所更换的部件可享受顺延保修期优惠，质保期后可享受优惠价格的零配件供应。制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务，包括备有零件及易耗品。

6.4售后服务

须有售后技术支持服务方案。

6.4.1*关键部件需提供制造厂家针对本项目的授权证明文件

6.4.2*供应商在中国境内有固定的办事处、维修部及零配件保存仓库。质保期内如设备出现故障，供方应在接到需方通知后的2小时内响应，24小时内确定故障原因和维修方法。如需要到现场维修，供方维修工程师应在48小时内（遇见不可抗拒的因素除外）到达现场，免费更换受损元件和提供免费服务，快速排除故障。

6.4.3质保期后，供方承诺将为需方提供长期维修服务，对于需方的任何投诉和要求，供方将在4小时内做出相应答复；当仪器出现故障时，供方工程师在接到需方故障通知后24小时内提出处理意见；供方在接到需方维修通知后72小时到达现场修复，维修费用由双方协商解决。

6.4.4后期更换配件及易耗品成本价提供。保障投标设备停产后10年的关键零部件（包括易耗品）供应。

7.订货数量：1套

8.目的港：北京机场；交货地点：中国科学院生态环境研究中心用户指定地点

9.交货日期：合同生效后3个月

10.报价要求：

比选报价应包含货物单价、用备品备件价、易损件价、专用工具价、设备运至采购人指定地点运费、运输装卸费、安装调试费、保险费用、外贸代理费、仓储费、资料、培训、仪器设备迁移、拆装调试、仪器设备检查、各种税费以及一切技术和售后服务费等费用，如涉及软件许可使用或技术服务和人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费等。响应人比选报价明细表中未列明的、漏报的视为已包含在比选报价总价中，由响应人承担，采购人将不再支付其他任何费用。比选报价为人民币CIP用户使用现场。

11.付款方式：

如成交产品为国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

如成交产品为进口产品，且成交人为境外公司，成交人即为外贸合同卖方；如成交人为国内公司，外贸合同卖方应为产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司。付款方式为采用电汇或即期不可撤销信用证方式支付：电汇（T/T）：80%合同金额货到用户指定地点支付，20%合同金额凭用户签字并盖章的验收报告支付。信用证方式（L/C）：80%合同金额凭发货单据支付，20%合同金额凭用户签字并盖章的验收报告支付。

12.验收要求：

*12.1设备的配置、功能和技术指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。

#12.2技术指标现场验收方案科学性、合理性和可行性。